附件3

| 危险货物运输车辆应急处理器材和安全防护设施 设备配备情况核查登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车牌号码（企业盖章）： ；核查时间： ； 核查人员（至少2名工作人员签名）： 。 |  |  |  |
| 序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查情况 |
| 1 | 发动机 | 发动机排气管安装隔热和熄灭火星装置。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 2 | 电源总开关 | 车辆应有切断总电源和隔离电火花装置，切断总电源装置应安装在驾驶室内。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 3 | 导静电带 | 配备导静电橡胶拖地带。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 4 | 车厢 | 车辆车厢底板应平整完好；对于不同危险货物，配置相应的衬垫防护措施，如铺垫木板、胶合板、橡胶板等。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 5 | 停车楔 | 随车配备至少2个停车楔，并妥善放置。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 6 | 灭火器 | 罐车及挂车配备2个4Kg以上有效灭火器；牵引车及厢式车配备2个2Kg以上的有效灭火器。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 7 | 警示牌 | 随车配备三角警示高牌，并妥善放置。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 8 | 三角标志灯 | 安装并符合GB13392规定。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 9 | 标志牌 | 安装并符合GB13392规定；与车辆经营范围、运输危险货物相符合。 | 符合□ 不符合□ 无此项□ |
| 10 | 安全卡 | 随车携带。 | 符合□ 不符合□ |
| 11 | 防护用品 | 根据运输货物的不同，配备相应的防护服、防护手套、防护鞋、防护面具等防护用品。《道路运输危险货物安全卡》 | 符合□ 不符合□ |
| 备注：1.根据核查情况，在符合或不符合后面方框内打勾；2.核查时间应在提交审验前1个月内；3.核查人员应对核查内容的真实性负责。 |  |  |  |